الحفر على الزجاج

باستخدام معجون الحفر

ورقة عمل

قطعة من الزجاج أو مرآة

معجون الحمض (أمونيوم فلوريد)

جلاد لاصق

سكين قطع يدويةcutter

مسطرة لتوزيع الحمض أو فرشاة

1. إعداد التصميم المراد تنفيذه

2. ثبت الجلاد اللاصق على سطح زجاج نظيف

3. انقل التصميم على الورق اللاصق

4. فرغ الشكل المراد حفره بالحامض بسكين القطع اليدوية.

5. ضع الحامض على المساحات المفرغة باستخدام مسطرة. اترك الحامض لمدة 10-15 دقيقة.

6. نظف الزجاج عن الحامض .ثم انزع الورق اللاصق.

8. جفف سطح الزجاج بقطعة من القماش تجد أن الأماكن التي غطيت بالحامض أصبحت اقل شفافية من الأماكن المعزولة.