الأساليب الحديثة لتقنيات الخزف

فى البداية لابد أن نسترجع التقنيات الاساسية لتشكيل الخزف ومعالجة السطح سواء قبل الحريق أو بعده ثم توضح التقنيات التى استحدثت فى الخزف الحديث والمعاصر

ما هو الخزف ؟

هو الاشكال التى تم تشكيلها وجفافها وحرقها الحريق الأول ثم الحريق الثانى أى هى أشكال منتهية وملونة بالطلاء الزجاجى .

ما هو الفخار ؟

هى الأشكال التى شُكلت ثم حُرقت الحريق الأول فقط .

انواع الطينات :

الطين الأسوانلى /الكوالين /البولكلى  / التبينى /طمى النيل/ طين الأرمل /طين القرموط ..

كل طين لها خواصها فى التشكيل

مواد ملونه

أكسيد النحاس يعطى لون أخضر

أكسيد الكوبالت يعطى لون أزرق

أكسيد الحديد يعطى لون بنى

أكسيد الأنتيمون يعطى لون الأصفر

أكسيد المنجنيز يعطى الاسود والبنفسجى

طرق التشكيل :

طريقة الضغط

التشكيل بالشرائح الطينية

التشكيل بالحبال

التشكيل بالقالب

التشكيل بعجلة الخزاف

التشكيل بأكثر من طريقة

تقنيات معالجة السطح قبل الحريق

الصقل

زخارف بالحفر البارز والغائر

اضافة ملامس مختلفة للسطح

التطعيم

الترخيم

استخدام البطانات الملونة

الكشط

استخدام القرطاس

التفريغ

الجمع بين أكثر من تقنية

تقنيات معالجة السطح بعد الحريق ( الطلاءات الزجاجية )

غمر الشكل الخزفى

الصب على الشكل الخزفى

رش الشكل الخزفى

الطلاء بالفرشاة

زخارف تحت الطلاء

زخارف فوق الطلاء

تقنيات فن الخزف الحديث والمعاصر ( بالنسبة للطينات )

طينات مركبة ومخلوطة للحصول على طينة بيضاء

طينات مركبة للحصول على طينة حمراء

طينات مركبة للحصول على طينة للصب

طينات زلطية

طينة جروكيه

كما ظهرت تقنيات متنوعة لمعالجة السطح وذلك من خلال :

الطينات الملونة المدمجة وهى :

تدمج الطينات الملونة وتتجاور محدثة تصميمات ورسومات أثناء التشكيل وقد سميت قديما بطريقة الترخيم إلا أن هناك طرقا جديدة استخدمت على تلك الطريقة وهى

طريقة ( النيرياج )  neruage

وطريقة ( الميليفورى )  millefiore

طريقة الميليفورى :

استخدمت هذه الطريقة فى صناعة الأوانى الزجاجية قديما فى ايطاليا وأطلق عليها الفسيفساء الزجاجية أو الألف زهرة حيث يتم دمج قضبان من الزجاج مختلف الألوان بعضهما البعض ثم فردها من خلال عملية التسخين بحيث تتحول بعد ذلك الى لفائف يتم تقطيعها الى قطع صغيرة

بعد التبريد لإعداد شرائح ذات نظام معين ثم توضع هذه الشرائح متجاورة فى قالب حرارى وتصهر معا لانتاج آنية ( ميليفورى )

وقد استفاد الخزاف من هذه التقنية وقد ساعدته الطينة فى تحقيق ذلك فيمكن لف الشرائح بأى مقاسات وبألوان متعددة بحيث لا يقل عن أربع ألوان من الطينة المختلفة الألوان مع زيادة نسبة مسحوق المحروق ( grog) تصل الى 15 بالمائه ويؤدى ذلك الى خفض معدل الإنكماش وحتى لا تتشقق ولا تنفصل الأنواع المختلفة من الطينات الملونة .

كما يمكن تشكيل كتل مستطيلة مع الشرائح للحصول على التصميم المطلوب وذلك عند النظر من المقطع العرضى ثم يتم قطع هذه الشرائح كما يمكن ادخال قطع صغيرة أو نماذج أخرى داخل القالب الجصى ويتم دمج الوحدات باستخدام يد الهاون من قاعدة الشكل الى أعلى القالب بعد لفها بقطعة قماش .

طريقة النيرياج :

هى استخدام مجموعة من الشرائح المتبادلة لونيا بشرط أن تكون ذات سُمك واحد ويتم تقطيعها بمساحات محددة الى شرائح طوليا ثم يعاد ترتيبها عن طريق التبادل والتوافق بحيث يكون فى النهاية شريحة مثلا بيضاء مع شريحة سوداء ثم يتم فرد هذه الشريحة وتكون النتيجة الحصول على أشرطة متباينة الألوان

كل الشكر للدكتورة

أد / عفاف عبد الدايم

أستاذ النحت المتفرغ والوكيل الأسبق